AI-Ready 부속서 설계 명세

유수식 스마트 수산양식 시스템의 센서 데이터 구조

TTAK.KO-10.1530 · 공동 에디터(어휘 전문가) 작성 · v0.2

# 0. 이 문서에 대하여

이 문서는 표준 작성 담당자(에디터)가 완성한 「데이터 요소 정의표」(표준초안 4절, 도메인 컬럼 ①~⑬)를 받아, 어휘 전문가(공동 에디터)가 이 표준의 모든 기계가독 부속서를 설계한 결과다. 요소정의표가 “무엇을 규정하는가”라면, 이 명세는 “그것을 어느 전역 어휘·코드·단위·구성요소 그래프에 어떻게 묶는가”를 정한다.

이 표준의 모든 부속서가 이 명세에서 나온다. Part A는 요소를 어휘에 묶어 부속서 A·B·C를 낳고, Part B는 데이터세트 수준의 출처을 설계해 부속서 D를 낳는다. Part C는 그 대응을 정리한다.

── Part A · 요소 어휘 바인딩 (→ 부속서 A · B · C) ──

이 부의 항목은 「요소정의체계 설계안」 정규 컬럼표에서 공동 에디터가 채우는 열 — 어휘 IRI·통제어휘 URI(코드값)·직렬화 키·요소 이력 — 에 대응한다. 에디터가 채운 도메인 컬럼(정의·필수·카디널리티 등)은 표준초안 4절에 있다.

# 1. 네임스페이스 및 직렬화

이 표준이 사용하는 전역 어휘의 네임스페이스와 접두어다. JSON-LD 직렬화 버전은 1.1이며, 각 요소의 직렬화 키(@context key)는 요소명(영문)을 그대로 쓴다.

| 접두어 | 네임스페이스 IRI |
| --- | --- |
| sosa | http://www.w3.org/ns/sosa/ |
| ssn | http://www.w3.org/ns/ssn/ |
| qudt | http://qudt.org/schema/qudt/ |
| unit | http://qudt.org/vocab/unit/ |
| dct | http://purl.org/dc/terms/ |
| geo | http://www.opengis.net/ont/geosparql# |
| koai | https://std.tta.or.kr/ns/koai# |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema# |

# 2. 어휘 IRI 매핑

각 요소를 그 의미를 규정하는 전역 어휘 IRI에 매핑한다(정규 컬럼표의 “어휘 IRI” 열, 시맨틱 L1의 핵심). 이 표가 부속서 A(@context)의 요소↔IRI 바인딩으로 그대로 옮겨진다.

| 요소명 (국문 · 영문) | 데이터 유형 | 어휘 IRI | 직렬화 키 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수조 (Section) | 클래스(객체) | koai:WaterTank | Section |
| 센서 (Device) | 클래스(객체) | sosa:Sensor | Device |
| 관측 (Observation) | 클래스(객체) | sosa:Observation | Observation |
| 수조 식별자 (SectionID) | xsd:ID | dct:identifier | SectionID |
| 수조명 (SectionName) | xsd:string | dct:title | SectionName |
| 어종 (FishType) | xsd:string | koai:fishType | FishType |
| 개체 수 (FishNum) | xsd:integer | koai:fishCount | FishNum |
| 사육 면적 (Area) | xsd:decimal | koai:rearingArea | Area |
| 사육 밀도 (Density) | xsd:decimal | koai:rearingDensity | Density |
| 센서 식별자 (DeviceID) | xsd:ID | dct:identifier | DeviceID |
| 센서명 (DeviceName) | xsd:string | dct:title | DeviceName |
| 모델명 (ModelName) | xsd:string | koai:modelName | ModelName |
| 제조사 (ManufName) | xsd:string | koai:manufacturer | ManufName |
| 관측 대상 (Type) | 열거(코드) | sosa:observedProperty | Type |
| 보고 주기 (ReptIntrv) | xsd:short | koai:reportInterval | ReptIntrv |
| 단위(IRI) (ValueUnit) | 열거(코드) | qudt:unit | ValueUnit |
| 단위 코드(UCUM) (ValueUnitCode) | qudt:UCUMcs | qudt:ucumCode | ValueUnitCode |
| 값 유형 (ValueType) | xsd:string | koai:valueType | ValueType |
| 설치 시각 (InstallTime) | xsd:dateTime | dct:created | InstallTime |
| 위도 (LocX) | xsd:string | geo:lat | LocX |
| 경도 (LocY) | xsd:string | geo:long | LocY |
| 설치 상태 (InstallStatus) | 열거(코드) | koai:installStatus | InstallStatus |
| 운영 상태 (DevOperStatus) | 열거(코드) | koai:operationStatus | DevOperStatus |
| 측정 시각 (SensingTime) | xsd:dateTime | sosa:resultTime | SensingTime |
| 측정값 (Value) | xsd:float | sosa:hasSimpleResult | Value |
| 유효성 수준 (ValueState) | 열거(코드) | koai:validityLevel | ValueState |
| 결과 품질 (Status) | 열거(코드) | sosa:hasResultQuality | Status |

# 3. 코드·열거값 바인딩

통제어휘(코드·열거)를 갖는 요소의 허용값 목록이다(정규 컬럼표의 “통제어휘 URI” 열). 부속서 B(SHACL)의 sh:in 제약으로 옮겨진다.

| 요소 | 허용값 목록 |
| --- | --- |
| 운용상태 (koai:operationStatus) | OFF · READY |
| 값수준 (koai:validityLevel) | low · normal · high |
| 센서상태 (sosa:hasResultQuality) | 준비 · 정상 · 동작전압이상 · 동작전류이상 · 동작온도이상 · 소모품교체 · 센서교정요망 · 센서점검필요 · 오작동 |

# 4. 단위 바인딩 (QUDT / UCUM)

측정값 요소의 단위를 QUDT 단위 IRI(규범)와 UCUM 코드(비-RDF 소비자용)에 함께 결합한다. 부속서 C로 옮겨진다.

| 단위(표기) | QUDT 단위 IRI | UCUM 코드 | 적용 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | unit:PH | [pH] | 측정범위 0~14 |
| ℃ | unit:DEG_C | Cel | 수온 측정범위 0~50 |
| L/min | unit:L-PER-MIN | L.min-1 | 유량 측정범위 2~3600 |
| mg/L | unit:MilliGM-PER-L | mg.L-1 | 용존CO2 0~20, 용존산소 0~50 |
| g/kg | unit:GM-PER-KiloGM | g.kg-1 | 염도 측정범위 5~60 |
| mV | unit:MilliV | mV | ORP 측정범위 -1000~1400 |
| μS/cm | unit:MicroS-PER-CentiM | uS.cm-1 | 전도도 측정범위 0~200 |
| NTU | unit:NTU | — (미정의) | 탁도 측정범위 0~4000. UCUM에 정의가 없어 QUDT IRI만 사용한다. |
| m | unit:M | m | 수위 측정범위 1~20 |

관측대상 → 단위 결합. 센서 관측대상별로 위 단위를 고정 결합한다(부속서 B 관측 하위 형상).

| 관측대상(형상) | 단위 |
| --- | --- |
| PHObservation | pH |
| WaterTempObservation | ℃ |
| FlowObservation | L/min |
| CO2Observation | mg/L |
| DOObservation | mg/L |
| SalinityObservation | g/kg |
| ORPObservation | mV |
| ConductivityObservation | μS/cm |
| TurbidityObservation | NTU |
| WaterLevelObservation | m |

# 5. 값 제약 (필수·카디널리티·값범위)

각 요소의 필수여부(M/R/O)와 카디널리티는 표준초안 요소정의표에서 확정된 값이며, 부속서 B의 sh:minCount·sh:maxCount로 옮겨진다.

필수의 범위(scope)는 소속 객체 기준이다. 예컨대 파라미터 이름·값은 “파라미터가 존재하면 반드시”라는 뜻의 M이며, 이는 SHACL의 해당 객체 형상(NodeShape) 안 sh:minCount로 표현된다.

| 요소명 (국문 · 영문) | 필수 | 카디널리티 | → SHACL |
| --- | --- | --- | --- |
| 수조 식별자 (SectionID) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 수조명 (SectionName) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 어종 (FishType) | O | 0..n | — · — |
| 개체 수 (FishNum) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 사육 면적 (Area) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 사육 밀도 (Density) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 센서 식별자 (DeviceID) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 센서명 (DeviceName) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 모델명 (ModelName) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 제조사 (ManufName) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 관측 대상 (Type) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 보고 주기 (ReptIntrv) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 단위(IRI) (ValueUnit) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 단위 코드(UCUM) (ValueUnitCode) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 값 유형 (ValueType) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 설치 시각 (InstallTime) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 위도 (LocX) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 경도 (LocY) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 설치 상태 (InstallStatus) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 운영 상태 (DevOperStatus) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 측정 시각 (SensingTime) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 측정값 (Value) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 유효성 수준 (ValueState) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 결과 품질 (Status) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |

값 범위·형식·단위는 요소 정의표의 ⑨ 길이·⑩ 값 범위/허용값·⑪ 단위 칸에서 확정되며, 부속서 B의 다음 facet으로 옮겨진다. 이 대응을 적어 두지 않으면 표에서 부속서를 다시 생성할 때 해당 제약이 출력되지 못하고 사라진다.

⑩ 값 범위(수치 상·하한) → sh:minInclusive · sh:maxInclusive

⑩ 허용값(열거) → sh:in

⑨ 길이·형식(자릿수·정규식) → sh:pattern (길이만 제한하면 sh:minLength · sh:maxLength)

⑪ 단위를 하나로 고정 → sh:hasValue

⑪ 원 표준이 단위를 복수 허용 → sh:in 으로 허용 단위를 열거하고, 단위마다 범위가 다르면 (단위, 범위) 짝을 sh:or 로 나열한다. 단위를 임의로 하나만 고르면 원 표준을 좁히게 된다.

형상 전체에 걸리는 규칙(택일·닫힘·특정 노드 대상) → sh:or · sh:closed · sh:targetNode. 요소 하나에 대응하지 않으므로 요소 정의표가 아니라 이 절에 적는다.

이 표준에서는 <표 6-1>의 센서별 측정범위가 여기에 해당한다. 표 6-1이 단위를 복수로 허용하는 용존CO2(mg/L·ppm·%)·용존산소(mg/L·%)·염도(g/kg·ppt·ppm)·탁도(NTU·mg/L)는 sh:or 로 (단위, 범위) 짝을 나열하고, 단위가 하나뿐인 나머지는 sh:hasValue 로 고정한다. 단위 코드(UCUM)는 함께 실어야 하며, UCUM에 정의가 없는 NTU만 예외다(부속서 C).

# 6. 요소 이력 (도입 / 폐기 버전)

살아있는 표준(living standard)을 위해 요소별 도입·폐기 버전을 관리한다. 이번 AI-Ready 개정에서 위 전체 요소의 어휘 바인딩(⑭~⑯)이 신규 도입된다(도입 = 현행 개정). 폐기 요소는 없다. 향후 요소를 추가·폐기할 때 이 절에 버전과 사유를 기록하고, 폐기 요소는 삭제하지 않고 폐기 표시로 남겨 하위 호환을 유지한다.

── Part B · 데이터세트 수준 구성요소 설계 (→ 부속서 D) ──

아래 구성요소는 개별 데이터 요소가 아니라 데이터세트 전체의 계보·품질·운영·이용조건을 다룬다. 각 구성요소 표준(PROV-O·DQV·Croissant·ODRL)의 어휘로 설계하며, 데이터 요소를 참조할 때는 Part A(§2)의 IRI를 쓴다.

# 7. 출처·계보 설계 (PROV-O → 부속서 D)

데이터가 누구에 의해·어떤 활동으로 생성·파생됐는지를 PROV-O의 세 축 — 엔티티(데이터·산출물)·활동(생성·처리)·주체(사람·기관) — 과 계보 관계로 형식화한다.

| PROV-O 구조 | 이 표준에서의 대응 | 예시 (부속서 D) |
| --- | --- | --- |
| 엔티티 (prov:Entity) | 데이터셋·파일 등 산출물 | ex:obs-20240131-1320, ex:tank-01 |
| 활동 (prov:Activity) | 데이터 생성·처리 활동 | pH 센서 주기 센싱 |
| 주체 (prov:Agent) | 생성자·발행처·지원기관 | ex:ph-sensor-01, OO계측(주) |
| 계보 관계 | 위 세 축을 잇는 관계 | 생성(wasGeneratedBy) · 귀속(wasAttributedTo) · 연관(wasAssociatedWith) · 사용(used) |

근거. 이 설계는 §2의 출처 관련 요소 — 설치 시각(InstallTime) — 를 PROV-O로 형식화한 것이다. 부속서 D는 이 설계를 따른 예시 인스턴스이며, 표의 “예시” 열 값(사람·기관·데이터셋 이름)은 그 예시에서 온 것으로 표준이 특정 대상을 규정하지 않는다.

── Part C · 부속서 대응 ──

# 8. 부속서와 이 명세의 대응

이 표준의 각 부속서가 이 명세의 어느 부분에서 나오는지 정리한다. 이제 모든 기계가독 부속서가 이 한 문서에 근거를 둔다.

| 부속서 | 이 명세의 근거 |
| --- | --- |
| B · JSON-LD @context | §1 네임스페이스 · §2 어휘 IRI 매핑·직렬화 키 |
| C · SHACL 형상 | §3 코드·열거값 · §5 필수·카디널리티·값범위 |
| D · PROV-O 출처 그래프 | Part B 출처·계보 설계 |
| U · QUDT/UCUM 단위 정의 | §4 단위 바인딩 (QUDT/UCUM) |

※ 4절 요소 정의표(본문)(요소 정의표)는 이 명세의 결과가 아니라 입력이다 — 에디터가 작성한 표준초안 4절이 출발점이다.