표준 검토 의견서

유수식 스마트 수산양식 시스템의 센서 데이터 구조

TTAK.KO-10.1530 (제정일 2024.12.06.) · PG426

# 1. 검토 개요와 방법

본 의견서는 표준 TTAK.KO-10.1530의 서문, 본문(적용 범위·인용 표준·용어 정의·약어·5장 데이터 타입·6장 센서 종류별 데이터 범위·7장 센서 데이터 구조) 및 부록을 검토한 결과다. 이 표준은 유수식 스마트 수산양식 시스템의 센서 센싱값과 그 정보를 [W3C XMLSchema] 데이터 타입 기반으로 기술하는 데이터 구조 표준이다. 다른 샘플과 달리 결함이 데이터 타입·좌표·인용·코드·오타·일관성 등 여러 범주에 걸쳐 나타나, 데이터 구조형 표준이 AI-Ready 이전에 갖춰야 할 기초 정합성 측면에서도 보완점이 많다.

결함의 분류는 분석 카드의 표기와 일치시킨다. 발견 Y = 해당 유형 결함이 있음, N = 검사 대상은 있으나 결함이 없음(통과), N/A = 해당 유형 자체가 이 표준에 없음(비해당). 아래 요약 표에는 Y 항목만 싣고, 통과·비해당 항목은 3장에 따로 정리한다.

# 2. 발견 사항 — 요약과 상세

| 번호 | 위치 | 문제점 | 수정 권고 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 표 5-1 (xs:short) | “8비트 정수형으로 값의 범위는 –32768 ~ 32768”로 기술. xs:short는 W3C XML Schema 기준 16비트 정수이며(8비트는 xs:byte), 정확한 범위는 –32768 ~ 32767. 비트 폭·상한값 모두 오류. | “16비트 정수형, 범위 –32768~32767”로 수정. | 높음 |
| 2 | 표 7-2 (LocX/LocY) | LocX=‘x 좌표(위도)’, LocY=‘y 좌표(경도)’로 축이 통상 관례(X=경도·Y=위도)와 뒤바뀜. 또한 타입이 xs:integer라 위·경도를 1도(약 111km) 단위로만 표현 — 양식장 내 센서 위치 표현 불가. 정의와 타입이 모순. | 축 표기 정정 및 타입을 xs:decimal/float로 변경(또는 로컬 격자 좌표면 ‘위도/경도’ 설명 삭제). | 높음 |
| 3 | 서문 3절 / 본문 2절 (인용 표준) | “인용 표준 해당 사항 없음”이나, 5장이 데이터 타입을 [W3C XMLSchema]에 규범적으로 의존하고 xs:float는 [IEEE 754-1985]를 따름. | W3C XML Schema·IEEE 754를 인용 표준으로 등재. | 중간 |
| 4 | 3.2 센서 정의 | “…물리적인 양을 계측하는 소자 또는 그 ‘조사’를 갖춘 장치”의 ‘조사’는 ‘소자’의 오타(출처 TTAK.KO-10.1164-part1 대조 필요). | ‘조사’ → ‘소자’. | 중간 |
| 5 | 7.1절 | “…다른 ‘종유’의 다량의 센서들”의 ‘종유’ 오타. | ‘종유’ → ‘종류’. | 낮음 |
| 6 | 표 7-2 (InstallStatus) | 코드표 헤더가 “코드 값 / 센싱값 타입”이나 내용(Empty·Installed·Ready·Removed)상 설치 상태 코드임. | 헤더 ‘센싱값 타입’ → ‘설치 상태’. | 낮음 |
| 7 | 표 6-1 (ValueUnit) | 단위 코드 0x0B ‘m/L’은 표준 농도 단위로 보기 어려움(‘mg/L’의 오기로 추정). 단위가 표시용 코드(0x01 g/L … 0x0E g/kg)로만 정의됨. | 의도한 단위 확인 후 정정. | 낮음 |
| 8 | 4장 약어 / 표 6-1 | 약어 “해당 사항 없음”이나 본문에서 pH·DO·ORP·SS·EC·NTU 등 약어 다수 사용. 표 6-1 일부 행은 ‘센서’ 표기 누락으로 다른 행과 명칭 불일치. | 사용 약어를 4장에 정리, 표 6-1 명칭 표기 통일. | 낮음 |

## 2.1 데이터 해석에 영향을 주는 기술적 오류 (심각도 높음)

첫째, 표 5-1의 xs:short 정의가 사실과 다르다. 본문은 “8비트 정수형으로 값의 범위는 –32768 ~ 32768”로 기술하나, xs:short는 W3C XML Schema 기준 16비트 정수이며(8비트는 xs:byte), 정확한 표현 범위는 –32768 ~ 32767이다. 비트 폭과 상한값이 모두 잘못 기술되어, 구현체가 이 정의를 따르면 값 범위 검증이 어긋난다.

둘째, 표 7-2의 LocX·LocY 정의에 두 문제가 있다. (1) LocX를 ‘x 좌표(위도)’, LocY를 ‘y 좌표(경도)’로 정의했으나 통상 관례는 X=경도·Y=위도로 축이 뒤바뀌어 있다. (2) 두 요소 모두 타입이 xs:integer인데, 위·경도를 정수로 표현하면 1도(약 111km) 단위로만 기술돼 양식장 내 센서 위치로는 의미가 없다. 위경도를 의도했다면 타입은 xs:decimal/float여야 하고, 로컬 격자 좌표(미터)를 의도했다면 ‘위도/경도’ 설명이 잘못된 것이다. 어느 쪽이든 정의와 타입이 모순된다.

본문 근거  표 5-1 — “xs:short 8비트 정수형으로 값의 범위는 –32768 ~ 32768 이다.” / 표 7-2 — “LocX 디바이스가 설치된 장소의 x 좌표(위도)를 명시한다. M(1) xs:integer.”

## 2.2 인용 표준 분류 오류 (심각도 중간)

서문 3절과 본문 2절은 모두 “인용 표준: 해당 사항 없음”으로 기술한다. 그러나 5장은 “본 표준에서 사용되는 데이터 타입은 표 5-1에 기술되어 있으며, [W3C XMLSchema]에서 정의된 데이터 타입을 기반으로 한다”고 규범적으로 의존하고, xs:float 정의는 “IEEE 단정밀도 32비트 부동 소수점 유형 [IEEE 754-1985]”를 따른다. 규범적 의존이 분명하므로 W3C XML Schema와 IEEE 754를 인용 표준으로 등재해야 한다. 참고문헌에만 두는 것은 분류 오류로 볼 여지가 크다.

## 2.3 오타 및 표기 오류 (심각도 중간~낮음)

용어 정의 3.2의 “…물리적인 양을 계측하는 소자 또는 그 조사를 갖춘 장치”에서 ‘조사’는 ‘소자(素子)’의 오타다(출처 표준 TTAK.KO-10.1164-part1 대조 필요). 7.1절의 “같은 종류, 혹은 다른 종유의 다량의 센서들”에서 ‘종유’는 ‘종류’의 오타다. 또한 표 7-2 InstallStatus 코드표 헤더가 ‘센싱값 타입’으로 되어 있으나 내용은 Empty·Installed·Ready·Removed로 설치 상태 코드이므로 헤더를 ‘설치 상태’로 고쳐야 한다(다른 표에서 복사하며 생긴 흔적으로 보인다). 표 6-1 ValueUnit 코드 0x0B ‘m/L’은 표준 농도 단위로 보기 어려워(‘mg/L’ 오기로 추정) 의도한 단위 확인이 필요하다.

## 2.4 일관성 관련 경미 사항 (심각도 낮음)

4장 약어가 ‘해당 사항 없음’이지만 본문에서 pH·DO·ORP·SS·EC·NTU·ppm·ppt 등 약어를 다수 쓰고 있어, 엄밀히는 약어 절에 정리하는 것이 일관적이다. 또한 표 6-1의 일부 항목(전도도·탁도·수위 등)은 ‘센서’ 표기가 누락되어 다른 행과 명칭 표기가 어긋난다.

# 3. 점검 통과(N) · 비해당(N/A) 항목

이 표준은 검토한 6개 결함 유형(데이터 타입·단위·인용·코드/enum·오타·내부 일관성) 모두에서 결함이 발견된 점이 특징이다. 따라서 통과(N)·비해당(N/A)으로 분류되는 항목은 ‘기타’ 하나뿐이다.

- 기타 — (N · 통과) 위 6개 분류 외의 추가 결함은 발견되지 않았다.

# 4. 조치 우선순위

우선 조치 대상은 2.1의 기술적 오류(특히 xs:short 정의와 LocX/LocY)와 2.2의 인용 표준 분류다. 데이터 구조 표준에서 타입 정의 오류와 인용 표준 누락은 구현·상호운용에 직접 영향을 준다. 2.3·2.4의 오타·표기 사항은 편집 단계에서 일괄 교정하면 된다. 이 표준은 본 과제의 시범 분석 사례로, 발견된 기초 정합성 결함은 AI-Ready 전환에 앞서 함께 정리하는 것이 바람직하다.