AI-Ready 부속서 설계 명세

디지털 국토정보 플랫폼의 데이터 연계를 위한 공통 데이터 모델

TTAK.KO-10.1510 · 공동 에디터(어휘 전문가) 작성 · v0.2

# 0. 이 문서에 대하여

이 문서는 표준 작성 담당자(에디터)가 완성한 「데이터 요소 정의표」(표준초안 4절, 도메인 컬럼 ①~⑬)를 받아, 어휘 전문가(공동 에디터)가 이 표준의 모든 기계가독 부속서를 설계한 결과다. 요소정의표가 “무엇을 규정하는가”라면, 이 명세는 “그것을 어느 전역 어휘·코드·단위·구성요소 그래프에 어떻게 묶는가”를 정한다.

이 표준의 모든 부속서가 이 명세에서 나온다. Part A는 요소를 어휘에 묶어 부속서 A·B를 낳고, Part B는 데이터세트 수준의 출처을 설계해 부속서 C를 낳는다. Part C는 그 대응을 정리한다.

── Part A · 요소 어휘 바인딩 (→ 부속서 A · B) ──

이 부의 항목은 「요소정의체계 설계안」 정규 컬럼표에서 공동 에디터가 채우는 열 — 어휘 IRI·통제어휘 URI(코드값)·직렬화 키·요소 이력 — 에 대응한다. 에디터가 채운 도메인 컬럼(정의·필수·카디널리티 등)은 표준초안 4절에 있다.

# 1. 네임스페이스 및 직렬화

이 표준이 사용하는 전역 어휘의 네임스페이스와 접두어다. JSON-LD 직렬화 버전은 1.1이며, 각 요소의 직렬화 키(@context key)는 요소명(영문)을 그대로 쓴다.

| 접두어 | 네임스페이스 IRI |
| --- | --- |
| geo | http://www.opengis.net/ont/geosparql# |
| sf | http://www.opengis.net/ont/sf# |
| sosa | http://www.w3.org/ns/sosa/ |
| dct | http://purl.org/dc/terms/ |
| skos | http://www.w3.org/2004/02/skos/core# |
| prov | http://www.w3.org/ns/prov# |
| dln | https://std.tta.or.kr/ns/dln# |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema# |

# 2. 어휘 IRI 매핑

각 요소를 그 의미를 규정하는 전역 어휘 IRI에 매핑한다(정규 컬럼표의 “어휘 IRI” 열, 시맨틱 L1의 핵심). 이 표가 부속서 A(@context)의 요소↔IRI 바인딩으로 그대로 옮겨진다.

| 요소명 (국문 · 영문) | 데이터 유형 | 어휘 IRI | 직렬화 키 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건물 (Building) | 클래스(객체) | dln:Building | Building |
| 건물 실 (BuildingRoom) | 클래스(객체) | dln:BuildingRoom | BuildingRoom |
| 건물 설비 (BuildingInstallation) | 클래스(객체) | dln:BuildingInstallation | BuildingInstallation |
| 도시 시설물 (CityFurniture) | 클래스(객체) | dln:CityFurniture | CityFurniture |
| 객체 식별자 (cityObjectMemberId) | xsd:string | dct:identifier | cityObjectMemberId |
| GIS 건물 ID (gisBuildingId) | xsd:string | dln:gisBuildingId | gisBuildingId |
| 국토관리번호(UFID) (ufid) | xsd:string | dln:ufid | ufid |
| 주소기반 건물 ID (jusoBuildingId) | xsd:string | dln:jusoBuildingId | jusoBuildingId |
| 수치지형도명 (dtmName) | xsd:string | dct:source | dtmName |
| 레이어 코드 (dtmCode) | xsd:string | dln:layerCode | dtmCode |
| 기하 유형 (geometryType) | 열거(코드) | dln:geometryType | geometryType |
| 축척 (mapScale) | xsd:string | dln:mapScale | mapScale |
| 생성일 (creationDate) | xsd:date | dct:created | creationDate |
| 갱신일 (updateDate) | xsd:date | dct:modified | updateDate |
| 기하 (geometry) | 참조(IRI) | geo:hasGeometry | geometry |
| 기하값(WKT) (asWKT) | geo:wktLiteral | geo:asWKT | asWKT |
| 지상 층수 (storeysAboveGround) | xsd:integer | dln:storeysAboveGround | storeysAboveGround |
| 지하 층수 (storeysBelowGround) | xsd:integer | dln:storeysBelowGround | storeysBelowGround |
| X 좌표 (xCoordinate) | xsd:string | dln:xCoordinate | xCoordinate |
| Y 좌표 (yCoordinate) | xsd:string | dln:yCoordinate | yCoordinate |
| Z 좌표 (zCoordinate) | xsd:string | dln:zCoordinate | zCoordinate |
| 층명 (storeyName) | xsd:string | dln:storeyName | storeyName |
| 건물 등급 (BuildingClass) | 열거(코드) | dln:buildingClass | BuildingClass |
| 건물 용도 (BuildingUsage) | 열거(코드) | dln:buildingUsage | BuildingUsage |
| 공공데이터 ID (opendataId) | xsd:string | dln:opendataId | opendataId |
| 표면 ID (surfaceId) | xsd:string | dln:surfaceId | surfaceId |
| 가시화 값 (visValue) | xsd:string | dln:visValue | visValue |
| 관측값 (observation) | xsd:string | sosa:hasSimpleResult | observation |
| 관측 시각 (observedAt) | xsd:dateTime | sosa:resultTime | observedAt |

# 3. 코드·열거값 바인딩

통제어휘(코드·열거)를 갖는 요소의 허용값 목록이다(정규 컬럼표의 “통제어휘 URI” 열). 부속서 B(SHACL)의 sh:in 제약으로 옮겨진다.

| 요소 | 허용값 목록 |
| --- | --- |
| dln:geometryType (dln:geometryType) | 점 · 선 · 면 |

# 4. 단위 바인딩 (QUDT / UCUM)

이 표준은 측정값 단위를 규정하지 않는다(단위 부속서 없음).

# 5. 값 제약 (필수·카디널리티·값범위)

각 요소의 필수여부(M/R/O)와 카디널리티는 표준초안 요소정의표에서 확정된 값이며, 부속서 B의 sh:minCount·sh:maxCount로 옮겨진다.

필수의 범위(scope)는 소속 객체 기준이다. 예컨대 파라미터 이름·값은 “파라미터가 존재하면 반드시”라는 뜻의 M이며, 이는 SHACL의 해당 객체 형상(NodeShape) 안 sh:minCount로 표현된다.

| 요소명 (국문 · 영문) | 필수 | 카디널리티 | → SHACL |
| --- | --- | --- | --- |
| 객체 식별자 (cityObjectMemberId) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| GIS 건물 ID (gisBuildingId) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 국토관리번호(UFID) (ufid) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 주소기반 건물 ID (jusoBuildingId) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 수치지형도명 (dtmName) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 레이어 코드 (dtmCode) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 기하 유형 (geometryType) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 축척 (mapScale) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 생성일 (creationDate) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 갱신일 (updateDate) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 기하 (geometry) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 기하값(WKT) (asWKT) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 지상 층수 (storeysAboveGround) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 지하 층수 (storeysBelowGround) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| X 좌표 (xCoordinate) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| Y 좌표 (yCoordinate) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| Z 좌표 (zCoordinate) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 층명 (storeyName) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 건물 등급 (BuildingClass) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 건물 용도 (BuildingUsage) | R | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 공공데이터 ID (opendataId) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 표면 ID (surfaceId) | M | 1 | minCount 1 · maxCount 1 |
| 가시화 값 (visValue) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |
| 관측값 (observation) | O | 0..n | — · — |
| 관측 시각 (observedAt) | O | 0..1 | — · maxCount 1 |

값범위 제약(원 표준 유래). 부속서 B의 검증 메시지로 반영된다.

| 적용 대상 | 값범위 · 유효 조건 |
| --- | --- |
| x좌표(GRS80) | x좌표는 소수점 6~10자리(EPSG:5186) |
| dln:Building | 기하 유형은 점·선·면 중 하나 |

값 범위·형식·단위는 요소 정의표의 ⑨ 길이·⑩ 값 범위/허용값·⑪ 단위 칸에서 확정되며, 부속서 B의 다음 facet으로 옮겨진다. 이 대응을 적어 두지 않으면 표에서 부속서를 다시 생성할 때 해당 제약이 출력되지 못하고 사라진다.

⑩ 값 범위(수치 상·하한) → sh:minInclusive · sh:maxInclusive

⑩ 허용값(열거) → sh:in

⑨ 길이·형식(자릿수·정규식) → sh:pattern (길이만 제한하면 sh:minLength · sh:maxLength)

⑪ 단위를 하나로 고정 → sh:hasValue

⑪ 원 표준이 단위를 복수 허용 → sh:in 으로 허용 단위를 열거하고, 단위마다 범위가 다르면 (단위, 범위) 짝을 sh:or 로 나열한다. 단위를 임의로 하나만 고르면 원 표준을 좁히게 된다.

형상 전체에 걸리는 규칙(택일·닫힘·특정 노드 대상) → sh:or · sh:closed · sh:targetNode. 요소 하나에 대응하지 않으므로 요소 정의표가 아니라 이 절에 적는다.

이 표준에서는 좌표의 소수점 자릿수(원 표준 6.1.12~6.1.14, GRS80/EPSG:5186)와 지상·지하 층수의 하한(0 이상), GIS건물통합식별번호의 자릿수(28)가 여기에 해당한다.

# 6. 요소 이력 (도입 / 폐기 버전)

살아있는 표준(living standard)을 위해 요소별 도입·폐기 버전을 관리한다. 이번 AI-Ready 개정에서 위 전체 요소의 어휘 바인딩(⑭~⑯)이 신규 도입된다(도입 = 현행 개정). 폐기 요소는 없다. 향후 요소를 추가·폐기할 때 이 절에 버전과 사유를 기록하고, 폐기 요소는 삭제하지 않고 폐기 표시로 남겨 하위 호환을 유지한다.

── Part B · 데이터세트 수준 구성요소 설계 (→ 부속서 C) ──

아래 구성요소는 개별 데이터 요소가 아니라 데이터세트 전체의 계보·품질·운영·이용조건을 다룬다. 각 구성요소 표준(PROV-O·DQV·Croissant·ODRL)의 어휘로 설계하며, 데이터 요소를 참조할 때는 Part A(§2)의 IRI를 쓴다.

# 7. 출처·계보 설계 (PROV-O → 부속서 C)

데이터가 누구에 의해·어떤 활동으로 생성·파생됐는지를 PROV-O의 세 축 — 엔티티(데이터·산출물)·활동(생성·처리)·주체(사람·기관) — 과 계보 관계로 형식화한다.

| PROV-O 구조 | 이 표준에서의 대응 | 예시 (부속서 C) |
| --- | --- | --- |
| 엔티티 (prov:Entity) | 데이터셋·파일 등 산출물 | ex:building-0001, GIS건물통합정보, 연속수치지형도(건물통합정보_마스터) |
| 활동 (prov:Activity) | 데이터 생성·처리 활동 | 2D↔3D 건물 데이터 연계(ufid·gisBuildingId 매칭) |
| 주체 (prov:Agent) | 생성자·발행처·지원기관 | 국토교통부, 국토지리정보원, 디지털 국토정보 기술개발 사업단 |
| 계보 관계 | 위 세 축을 잇는 관계 | 생성(wasGeneratedBy) · 귀속(wasAttributedTo) · 파생(wasDerivedFrom) · 연관(wasAssociatedWith) · 사용(used) |

근거. 이 설계는 §2의 출처 관련 요소 — 생성일(creationDate), 갱신일(updateDate) — 를 PROV-O로 형식화한 것이다. 부속서 C는 이 설계를 따른 예시 인스턴스이며, 표의 “예시” 열 값(사람·기관·데이터셋 이름)은 그 예시에서 온 것으로 표준이 특정 대상을 규정하지 않는다.

── Part C · 부속서 대응 ──

# 8. 부속서와 이 명세의 대응

이 표준의 각 부속서가 이 명세의 어느 부분에서 나오는지 정리한다. 이제 모든 기계가독 부속서가 이 한 문서에 근거를 둔다.

| 부속서 | 이 명세의 근거 |
| --- | --- |
| B · JSON-LD @context | §1 네임스페이스 · §2 어휘 IRI 매핑·직렬화 키 |
| C · SHACL 형상 | §3 코드·열거값 · §5 필수·카디널리티·값범위 |
| D · PROV-O 출처 그래프 | Part B 출처·계보 설계 |

※ 4절 요소 정의표(본문)(요소 정의표)는 이 명세의 결과가 아니라 입력이다 — 에디터가 작성한 표준초안 4절이 출발점이다.