정보통신단체표준(국문표준)

TTAK.KO-10.1530

유수식 스마트 수산양식 시스템의 센서 데이터 구조

AI-Ready 개정 표준초안 (개정부 중심)

제정 2024.12.06 · AI-Ready 개정 제안   ·   소관 PG426 (스마트 수산)   ·   ETRI(한국전자통신연구원)

※ 이 초안은 「AI-Ready 개정부 중심」으로 작성되었다. 기존 표준의 도메인 본문(적용범위·용어·기존 요소 상세)은 원 표준을 계승·요약 참조하고, AI-Ready 개정으로 새로 추가·강화되는 부분 — 인용표준 보강(2절)·요소 정의표의 전역 어휘 식별자(4절)·기계가독 부속서(5절) — 을 실제로 채웠다. 절 번호는 「정보통신단체표준 작성지침(TTAR-09.0040)」 및 그 AI-Ready 개정안(6.5.3·6.5.7·6.6)을 따른다.

# 서문

이 표준은 「유수식 스마트 수산양식 시스템의 센서 데이터 구조」의 개정판이다. 원 표준(제정 2024.12.06)의 적용범위와 데이터 구조를 계승하되, 데이터를 사람과 기계가 함께 읽을 수 있도록 각 데이터 요소의 의미를 전역 어휘 식별자(IRI)에 매핑하고, 그 매핑을 JSON-LD @context로 배포하며, 값 제약·출처·이용조건을 기계가독 부속서로 제공한다. 이로써 이 표준을 따르는 데이터는 별도 해석 없이 상호운용·검증·재이용이 가능해진다.

AI-Ready 목표 수준 — ② 자기기술형 레코드 (센서 관측 레코드) · 필수 시맨틱 · 신태틱 · 데이터 모델 · 권장 + 출처 (= L2). (근거: 첨부 「AI-Ready 선언」 및 「자가점검표」)

# 1. 적용범위

이 표준은 「유수식 스마트 수산양식 시스템의 센서 데이터 구조」이 규정하는 데이터의 요소·구조·값 형식을 계승하며(원 표준 1절 참조), 그 데이터 요소를 전역 어휘에 매핑하여 기계가독 형식으로 배포하기 위한 요소 정의·인용표준·부속서 구성을 규정한다. 원 표준의 도메인 규정은 변경 없이 유지되고, 이 개정은 그 위에 기계가독 계층을 더한다.

# 2. 인용표준

다음 표준·어휘는 이 표준의 적용에 필수적이며, 본문에서 인용되는 범위에서 이 표준의 일부를 구성한다. (AI-Ready 개정으로 새로 등재 — 종전에는 일부가 참고문헌에 있었으나, 요소 의미가 규범적으로 이 어휘들에 의존하므로 인용표준으로 승격한다.)

| 인용표준 · 어휘 | 출처 | 이 표준에서의 용도(접두어) |
| --- | --- | --- |
| Semantic Sensor Network / SOSA | W3C Rec | sosa/ssn: 센서·관측·관측대상 |
| QUDT Units Vocabulary 2.1 | QUDT.org | qudt/unit: 측정 단위 IRI |
| UCUM (Unified Code for Units of Measure) | Regenstrief | qudt:ucumCode: 단위 코드 문자열 |
| DCMI Metadata Terms | DCMI | dct: 식별자·명칭·설치시각 |
| GeoSPARQL 1.1 | OGC | geo: 설치 위치 좌표 |

# 3. 용어, 정의 및 약어

원 표준의 용어·정의를 계승한다(원 표준 3절 참조). AI-Ready 개정으로 다음 용어를 추가한다.

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 전역 어휘 식별자(IRI) | 요소의 의미를 전 세계적으로 유일하게 가리키는 식별자. 이 표준은 각 요소를 하나의 IRI에 매핑한다. |
| @context | JSON 키를 IRI에 연결하는 JSON-LD 규범 매핑 파일. 부속서 A로 배포한다. |
| 프로파일 | 데이터의 성격에 따른 AI-Ready 적용 유형(① 지식정보 / ② 자기기술형 레코드 / ③ AI 데이터세트 / ④ 품질 지표). |

# 4. 데이터 요소 정의 (정규 컬럼표)

이 절이 AI-Ready 개정의 핵심이며, 이후 모든 기계가독 부속서가 파생되는 원천이다. 원 표준이 정의한 데이터 요소 27개 전체를 작성지침 6.5.7 정규 컬럼표로 규정한다. 필수여부(M 필수/R 권장/O 선택)·카디널리티(반복)·데이터 유형·단위는 도메인 지식으로 표준 작성 담당자(에디터)가 채우고, 맨 오른쪽 어휘 IRI 열은 어휘 전문가(공동 에디터)가 매핑한다.

부속서는 이 표에서 파생된다 — 단, 어휘 IRI 매핑·코드 바인딩·단위 결합은 공동 에디터가 「AI-Ready 어휘 바인딩 명세」(문서 ③)에서 확정하며, 그 명세를 거쳐 필수·카디널리티는 부속서 B(SHACL)의 sh:minCount·sh:maxCount로, 단위는 부속서 C(QUDT/UCUM)로, 어휘 IRI·직렬화 키는 부속서 A(@context)로 기계 생성된다. (이 표준 필수 M 7개 · 권장 R 6개)

| 요소명 (국문 · 영문) | 필수 | 반복 | 데이터 유형 | 길이 | 값 범위 / 허용값 | 단위 | 어휘 IRI (공동 에디터) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수조 (Section) | — | — | 클래스(객체) | — | — | — | koai:WaterTank |
| 센서 (Device) | — | — | 클래스(객체) | — | — | — | sosa:Sensor |
| 관측 (Observation) | — | — | 클래스(객체) | — | — | — | sosa:Observation |
| 수조 식별자 (SectionID) | M | 1 | xsd:ID | — | — | — | dct:identifier |
| 수조명 (SectionName) | O | 0..1 | xsd:string | — | — | — | dct:title |
| 어종 (FishType) | O | 0..n | xsd:string | — | — | — | koai:fishType |
| 개체 수 (FishNum) | O | 0..1 | xsd:integer | — | 0 이상 | — | koai:fishCount |
| 사육 면적 (Area) | O | 0..1 | xsd:decimal | — | 0 이상 | m² | koai:rearingArea |
| 사육 밀도 (Density) | R | 0..1 | xsd:decimal | — | 0 이상 | kg/m³ | koai:rearingDensity |
| 센서 식별자 (DeviceID) | M | 1 | xsd:ID | — | — | — | dct:identifier |
| 센서명 (DeviceName) | O | 0..1 | xsd:string | — | — | — | dct:title |
| 모델명 (ModelName) | O | 0..1 | xsd:string | — | — | — | koai:modelName |
| 제조사 (ManufName) | O | 0..1 | xsd:string | — | — | — | koai:manufacturer |
| 관측 대상 (Type) | M | 1 | 열거(코드) | — | pH · 수온 · 유량 · 용존CO2 · 용존산소 · 염도 · ORP · 전도도 · 탁도 · 수위 (표 6-1) | — | sosa:observedProperty |
| 보고 주기 (ReptIntrv) | O | 0..1 | xsd:short | — | — | s | koai:reportInterval |
| 단위(IRI) (ValueUnit) | M | 1 | 열거(코드) | — | unit:PH · DEG_C · L-PER-MIN · MilliGM-PER-L · GM-PER-KiloGM · MilliV · MicroS-PER-CentiM · NTU · M · PPM · PERCENT · PPTH (부속서 C) | — | qudt:unit |
| 단위 코드(UCUM) (ValueUnitCode) | M | 1 | qudt:UCUMcs | — | 부속서 C의 UCUM 코드. NTU는 UCUM에 정의가 없어 예외 | — | qudt:ucumCode |
| 값 유형 (ValueType) | O | 0..1 | xsd:string | — | — | — | koai:valueType |
| 설치 시각 (InstallTime) | R | 0..1 | xsd:dateTime | — | — | — | dct:created |
| 위도 (LocX) | R | 0..1 | xsd:string | — | — | ° | geo:lat |
| 경도 (LocY) | R | 0..1 | xsd:string | — | — | ° | geo:long |
| 설치 상태 (InstallStatus) | O | 0..1 | 열거(코드) | — | — | — | koai:installStatus |
| 운영 상태 (DevOperStatus) | O | 0..1 | 열거(코드) | — | OFF · READY | — | koai:operationStatus |
| 측정 시각 (SensingTime) | M | 1 | xsd:dateTime | — | — | — | sosa:resultTime |
| 측정값 (Value) | M | 1 | xsd:float | — | 관측대상·단위별 (표 6-1) — pH 0~14 / 수온 0~50℃ / 유량 2~3600 L/min / 용존CO2 mg/L·ppm 0~20, % 0~200 / 용존산소 mg/L 0~50, % 0~200 / 염도 g/kg 5~60, ppt 0~50, ppm 0~50000 / ORP -1000~1400 mV / 전도도 0~200 μS/cm / 탁도 NTU 0~4000, mg/L 0~4500 / 수위 1~20 m | 관측대상별(부속서 C) | sosa:hasSimpleResult |
| 유효성 수준 (ValueState) | R | 0..1 | 열거(코드) | — | low · normal · high | — | koai:validityLevel |
| 결과 품질 (Status) | R | 0..1 | 열거(코드) | — | 준비 · 정상 · 동작전압이상 · 동작전류이상 · 동작온도이상 · 소모품교체 · 센서교정요망 · 센서점검필요 · 오작동 | — | sosa:hasResultQuality |

※ 필수: M 필수·R 권장·O 선택(클래스는 —). 카디널리티: 1 정확히 하나·0..1 최대 하나·1..n 하나 이상·0..n 임의. 지면상 정규 컬럼 중 핵심 열만 표시했으며, 정의·Range·길이·허용값·예시·출처·통제어휘 URI·요소 이력은 작성지침 6.5.7 및 요소정의체계 설계안을 따른다. 요소 정의표(4절 요소 정의표(본문))와 @context(부속서 A)는 이 표와 1:1로 대응한다.

# 5. 기계가독 표현 및 부속서

이 표준을 따르는 데이터의 기계가독 표현은 다음 부속서로 제공한다. 별표(★)는 이 표준의 프로파일에서 필수 산출물이다.

| 부속서 | 내용 | 필수/권장 |
| --- | --- | --- |
| 4절 요소 정의표(본문) | 요소 정의표 — 4절 본문이며 부속서가 아니다(별도 파일 없음) | ★ 필수 |
| 부속서 A | JSON-LD @context | ★ 필수 |
| 부속서 B | SHACL 형상 (값 제약 검증) | ★ 필수 |
| 부속서 C | QUDT/UCUM 단위 정의 | ★ 필수 |
| 부속서 D | PROV-O 출처 그래프 | 권장 |

요소 정의표는 4절 본문이며 부속서가 아니다. 부속서는 모두 기계가독 파일로 부속서/ 폴더에 포함되며, 「정보통신단체표준 작성지침」 6.6에 따라 A부터 차례로 부여한다. @context(부속서 A)는 4절 요소 정의표와 1:1로 대응한다.